
	
	[image: image1.wmf]
	


[image: image5.jpg]DMK

DIGITAL MOBILE RADIO ASSOCIATION





BRANDMEISTER - KIRISUN RÖLE BAĞLANTI AYARLARI
UYUMLU MODELLER

· TR850

· DR600
UYUMLU MODELLER / CPS
· TR850 - v3.42+ (Site Link Bağlantısı Yetkilendirme Yapılmış Lisanslı)
· DR600 - v3.80   (Site Link Bağlantısı Yetkilendirme Yapılmış Lisanslı)
KONFİGÜRASYON
· Komünikasyon protokolü Custom 2 olarak seçilmelidir.

· Röle cihazının 34420 UDP portu yönlendirilmelidir.
· Default master port 10405 dir.
[image: image2.png]o | LPOp_VZ./1{4U0-470MHzZ)[Network AX| - [Network])
) File Model Edit Program Setting Window Help

& 9 R ) e 1 a0 @‘

-
[=}- @@ DRS00 =
| General Settings s
o 7
Temperature Control h
Encryption
O As Master
Dial Plan
ACCY Setting Listen Port 10405
Rx CTC/DCS Group
Siot 1 Slot 2
[~} @@ Channel Settings
a1 Channel 1 [Jsiot1n Wide Area [JSiot In Wide Area
i
/\ channel2 SotIDInWide o SotIDInWide ||
Area Area
Beacon 1000 Beacon 60
Duration (ms) Interval (s)
[JEncryption
Message Delay (ms) | 120 a2





ÇAĞRI İŞARETİ VE RÖLE ID TANIMLAMA
· Çağrı işaretini call sign alanına yazınız.
· Röle cihazı ID sini rpt id kısmına yazınız.
[image: image3.jpg]) FleModel Edit Progam Setting Window Help

DpHABBAM G

[=]- @@ DRe00

- TemperatreContl

- Encnpton

- Ditpen

| acov seing

- Recromcs raup

- 88 Crammeisetings
4L VE2RRC

Alas.

Device D
Wiork ode.
Voice Codecoder

Alowable Min Radio's ID

Programming (Read/Write) Password ™

FSKFM Deviation

=

0

—

Group CallHang Tme (1)

Private CallHang Tme (1)

Emergency Cal Hang Time (ms)

Diial Channel Hong Time (ns)

Andogue Charnel Hang Timel(ns)

Alowable Max Rads ID

3000
oo
2000
2000
2000

16777215




Birden fazla Kirisun DMR repeater cihazının aynı tek IP adresi üzerinden BrandMeister ağına bağlanmas:
1. Tek IP arkasında birden fazla repeater

Normalde bir DMR repeater, BrandMeister ağına UDP 34420 portu üzerinden bağlanır.

Ancak aynı internet bağlantısı (tek public IP) arkasında birden fazla Kirisun repeater varsa, hepsi aynı portu kullanamaz. Bu nedenle port numaraları artırılarak yönlendirme yapılır.


2. BrandMeister tarafında izin verilen repeater sayısı

BrandMeister konfigürasyonunda:

· Aynı IP’den kaç repeater bağlanabileceği belirlenebilir.

· Buna Allowed count denir.

Örneğin:

	Allowed Count
	Bağlanabilecek repeater

	1
	1 repeater

	3
	3 repeater

	5
	5 repeater

	
	




3. Router’da Port Forward ayarı

Her repeater için farklı port yönlendirmesi yapılmalıdır.

Temel port: 34420
Sonraki repeaterlar için:

	Repeater
	External Port
	Internal Port

	Repeater 1
	34420
	34420

	Repeater 2
	34421
	34420

	Repeater 3
	34422
	34420

	Repeater 4
	34423
	34420


Yani:

External Port = 34420 + N

N değeri:

0 → 34420
1 → 34421
2 → 34422
3 → 34423



4. Repeater içinde yapılacak ayar

Her repeater’da BrandMeister server portu farklı olmalıdır.

Örnek:

	Repeater
	BrandMeister Port

	1
	34420

	2
	34421

	3
	34422




5. Basit ağ diyagramı

Internet
    │
Public IP
    │
Router / Firewall
    │
 34420          
 34421             34422
    │                        │                    │
Repeater1       Repeater2       Repeater3
Port 34420      Port 34420      Port 34420



6. Özet

· BrandMeister aynı IP’den birden fazla repeater’a izin verebilir.

· Router’da port forwarding yapılır.

· Portlar 34420 + N şeklinde artırılır.

· Her repeater BrandMeister’a farklı porttan bağlanır.

Top of Form

Bottom of Form

[image: image4.jpg]j!ﬂc%(&'n@mﬂ%%%

UEEH AR B e

=) @ CramneiSetings





KIRISUN COMMUNICATIONS CO. LTD. 








[image: image5.jpg]

                   Brandmeıster  dmr  kırısun dr600 - 2026

